Niederfrequentes Spektrum

Wird dominiert durch die 16 2/3 Hz –Bahnfrequenz. Die Spektrallinie bleibt fast konstant bei –35 dBV und die 50 Hz-Netzfrequenzlinie bei –44dBV.

16 2/3            50           83.3        100            150                                        250Hz

-35dBv        -44dBV     --70dBV  -74dBV     -55dBV                                     -56dBV

- 32.8dB      -41.8dB      -67.8dB  -71.8dB    -52.8dB                                   -53.8dB

Vertikal: 1V entspr. 20dBV

Berechnung der max.  Induktion:

-a/20

Bmax = 0.002x10           / f     Tesla, f inHz, a in dB !

Spitzenwert                   Effektivwert

16.667 Hz                                  275 nT                              194.4nT

50        Hz                                  325 nT                              229.8nT

83.3     Hz(5x16.667Hz)              10 nT                                  7   nT

100      Hz                                     5 nT                                   3.5nT

150      Hz                                     30 nT                                21.2nT

250      Hz                                     16 nT                                11.3nT

Effektivwert            302nT

16.667 Hz (Bahn) und 50Hz (Netzfrequenz) dominieren das Magnetfeld.

Da 3x16.667Hz=50Hz kann ein Teil der 50Hz- Linie auch von der 3.Oberwelle der Bahnfrequenz herrühren.

Die Grenzwertempfehlungen von MPRII, TCO99 und TÜV Rheinland von 200nT werden deutlich überschritten. Die Baubiologie spricht von starker Anomalie (Richtwerte 100..500nT)

Das Magnetfeld bei 16.667Hz rührt vom Strom in der Fahrleitung her, nicht von der Hochspannung! Die Baubiologie spricht auch hier von starker Anomalie (Richtwerte 100..500nT)

Breitbandig wurden nahe der Wand sogar max. 500..600nT eff mit dem ME3830B gemessen für das Magnetfeld, je nach Position des Messgerätes. Die o.g. Werte beziehen sich auf den „Experimentaltisch“.

Das elektrische Feld der 17kV-Hochspannung der Bahn wird im Gebäudeinneren durch die Stahlarmierung stark abgeschirmt, schlägt aber zusammen mit der Netzfrequenzspannung noch mit ca. 30V/m zu Buche, gemessen mit dem ME3830B. Damit sind die Grenzempfehlungen der vorgenannten Institutionen auch für das elektrische Feld überschritten (MPRII 25V/m, TCO99 10V/m, TÜV Rheinland 10V/m)  Im Sinne der Baubiologie handelt es sich um eine starke Anomalie (5...50V/m)

29.09.09 W. Wehr